飞鹅墓园墓区安防监控工程—旧骨灰楼安防监控改造项目竞价邀请公告

佛山市顺德区飞鹅永久墓园管理处（下称采购方）需要开展墓区安防监控工程—旧骨灰楼安防监控改造项目，欢迎各供应商按照本邀请公告的有关内容及相关要求进行竞价。有关事项公告如下：

- 一、竞价项目名称

墓区安防监控工程—旧骨灰楼安防监控改造项目

- 二、竞价项目内容

- 项目需求：详见附件《墓区安防监控工程—旧骨灰楼安防监控改造项目需求表》。

- 竞价最高限额：人民币269020.23元（大写：贰拾陆万玖仟零贰拾元贰角叁分），竞价折率报价范围为：0.00%≤竞价折率≤100.00%，总价及竞价折率不得低于其成本价或不得超出竞价文件规定的有效范围，否则竞价将被否决。

- （三）本项目的报价采用“竞价折率报价”方式。

- 注：竞价折率=竞价报价÷最高限额×100%。

- 三、参与竞价的供应商资质条件要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（提供供应商资格信用承诺函）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件；

- 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；供应商为广东省内企业的，须具备广东省公安部门颁发的有效的四级或以上《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》；非广东省企业须提供所在省（自治区、直辖市）公安厅（局）技防管理部门，或各省（自治区、直辖市）级以上安防行业协会（民政部门核准成立，公安机关备案）核发的有效的四级或以上《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》和《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证明》。

- 3.采购方不接受在本单位有任何不良记录的供货商参与竞价。（注：对供应商的资格审查以评选小组的评审结论为准。）

- 四、商务要求

  - 供应商在竞价资料递交时间之日往前推三年内在中国政府采购网、信用中国网上没有任何不良记录（相关有效证明或截图文件需在提交资料时一并提交）。

  - 为了保证产品的质量，我单位要求供应商所有产品均由制造商或其授权的分销机构所提供，具有合法透明的供货渠道，中标供应商及制造商提供其产品品质和一切售后服务保障。

  - 供应商对采购单位提出的设备要求（包括规格、参数或其他相关要求）以及送货需求必须无条件满足。凡有贴牌、以次充好等弄虚作假的行为，采购单位一律不支付货款。

  - 供应商中标后，应提供品牌方售后服务承诺函，确定质保期限及提供相应后续维修。供应商在验收合计之日起，应对供应设备提供2年的质保期限。

  - 竞价供应商提供的产品能够实质性满足采购方需求设备的参数要求，供应商中标后必须提供主要装备对应生产厂家的供货证明、最新产品质检报告、授权经营书等相关资质，且在佛山市顺德区具有专门的售后服务网点。

  - 供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。

  - 供应商有任何不清楚之处，请及时与采购单位沟通，凡不符合采购单位需求的响应视为无效竞价。

  - 供应商请看清上述条件，一旦竞价即视为响应以上商务要求，对不能满足商务要求的虚假响应，采购单位一律作为废标处理；相关供应商于通报之日起3年内不得参与本单位的任何竞价活动。

  - 供应商在产品验收合格后，按采购人需求开具发票。

- 五、竞价项目报名方式及材料要求

1.请有意向参与竞价的供应商提交以下竞价资料：

- 法定代表人授权委托书；

- 法定代表人身份证复印件；

- 经办人身份证复印件；

- 经办人联系方式（电话、电邮）；

- 提供有效的营业执照副本复印件；

- 相关有效资质证书；

- 供应商资格信用承诺函（格式详见附件）；

- 相关信用记录有效证明或截图文件；

- 项目实施方案及竞价函（包括但不限于企业简介、企业业绩（与本项目同类型业务）等，竞价函格式见附件）。

竞价资料应包括以上内容并加盖公章，一式两份，并以U盘或光盘载体形式附加PDF电子版资料，提交时请以密封函件的方式将纸质以及电子资料一并递交至顺德区大良街道南国路顺德区飞鹅永久墓园管理处行财部，未密封的竞价资料可能不被接受或视为无效。。

2.竞价资料递交时间：2024年6月20日14:00至15:00。

3.联系人：黎先生

4.联系电话：15916038287

六、竞价结果评价及评审结果确定

由我管理处自行组成评选小组，专门组织会议进行统一评选。评选会议时间为2024年6月20日15:00至16:00。评选结束后当场公布评审结果。

评审结果公示3个工作日

评选小组以竞价邀请公告要求为依据，根据各报价单位提供的业绩、资质和实施方案，首先评选出不少于2家的优秀报价单位，然后在优秀报价单位中按所报竞价折率最低者确定为中选单位。

如果最后只有一名供应商参加竞价且竞价响应文件符合本项目竞价邀请公告要求的，则以该供应商的报价成交，该供应商为本项目的中选单位。

七、替补入围单位的设定和使用

在竞价过程产生的中选单位外，其他优秀报价单位按照竞价折率从低至高的顺序作为本项目的替补入围单位。中选单位因故放弃入围资格，或在评审后被审查发现存在重大偏离，或中途解除合同后，在采购方愿意采纳替补单位报价方案，且报价方案合理的前提下，采购方可考虑由该替补单位填补为入围单位。

佛山市顺德区飞鹅永久墓园管理处

2024年 06 月 07 日

附件

墓区安防监控工程—旧骨灰楼安防监控改造项目需求表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600万全彩半球 | 1、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。靶面尺寸1/1.8英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。（投标产品需提供公安部检验报告复印件，加盖生产厂商公章或投标专用章证明） 2、最低照度彩色：0.0005 lx。 3、白光补光可识别不小于30米处的人体。 4、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 5、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 7、不低于IP66防尘防水等级。 8、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 9、支持手动对镜头进行水平0°~360°，垂直0°~75°，旋转0°~360°调节。 10、含电源、支架、安装调试 | 台 | 46 |
| 2 | 600万像素全彩筒机 | 1、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。靶面尺寸1/1.8英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。（投标产品需提供公安部检验报告复印件，加盖生产厂商公章或投标专用章证明） 2、最低照度彩色：0.0005 lx。 3、白光补光可识别不小于30米处的人体。 4、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 5、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 7、不低于IP66防尘防水等级。 8、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 9、含电源、支架、安装调试 | 台 | 18 |
| 3 | 400万人脸识别筒机 | 1、 ▲内置双镜头，不低于3颗图像传感器。支持分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。（投标产品需提供公安部检验报告复印件，加盖生产厂商公章或投标专用章证明） 2、 通道1靶面不低于1/1.8英寸，通道2靶面不低于1/2.7英寸。 3、 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4、 ▲内置GPU芯片，内置2个麦克风、1个扬声器。内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。（投标产品需提供公安部检验报告复印件，加盖生产厂商公章或投标专用章证明） 5、 通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。 6、 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 7、 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8、 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 9、 ▲支持人脸比对，比对准确率不低于99%。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（投标产品需提供公安部检验报告复印件，加盖生产厂商公章或投标专用章证明） 10、 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 11、 支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。 12、 具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 13、 不低于IP68、IK10防护等级。 14、 ▲支持固件安全检验功能，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行，摄像机uboot应采用加密存储。（投标产品需提供公安部检验报告复印件，加盖生产厂商公章或投标专用章证明） 15、 ▲非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级，支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。（投标产品需提供公安部检验报告复印件，加盖生产厂商公章或投标专用章证明） 16、含电源、支架、安装调试 | 台 | 6 |
| 4 | 硬盘录像机 | 1、 支持不少于2个HDMI接口，2个VGA接口,可支持8K+1080P 或 双4K输出 2、 支持不少于2个RJ45 10M/100M/1000Mbps 网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口，1个eSATA接口 3、 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 4、 报警IO接口：16路报警输入， 9路报警输出 5、 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘 6、 可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps，最大回放带宽640Mbps 7、 ▲设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口,支持异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出。（投标产品需提供公安部检验报告复印件，加盖生产厂商公章或投标专用章证明） 8、 ▲显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项。（投标产品需提供公安部检验报告复印件，加盖生产厂商公章或投标专用章证明） 9、 ▲可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。（投标产品需提供公安部检验报告复印件，加盖生产厂商公章或投标专用章证明） 10、 支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温差报警功能的IPC，当触发报警时，设备可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动外接球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，并按通道、时间、类型检索报警图片，检索结果支持图片和列表两种展现形式 11、 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口 | 台 | 2 |
| 5 | 存储设备 | 1、容量不小于6TB 2、SATA接口 | 台 | 28 |
| 6 | 平台授权 | 1、海康威视平台授权 2、规格：100路 | 台 | 1 |
| 7 | 交换机 | 1、24口全千兆POE交换机 | 台 | 4 |
| 8 | 交换机 | 1、8口全千兆POE交换机 | 台 | 4 |
| 9 | 收发器 | 1、千兆单模单纤光收发器（汇聚端） | 套 | 8 |
| 10 | 机柜、机架 | 1、6U服务器机柜，含运输费、搬运费、安装费 | 台 | 8 |
| 11 | 机柜、机架 | - 配线架 - 2、2200*600*800 | 台 | 8 |
| 12 | 插座 | 1、排插 | 个 | 8 |
| 13 | 插座 | 1、名称:单相三孔插座 2、材质:塑料 3、规格:250V/16A,面板86mm×86mm 4、安装方式:暗装 | 个 | 8 |
| 14 | 光缆 | 1、8芯单模室外铠装光缆，含敷设费用 | m | 1000 |
| 15 | 双绞线缆 | 1、超五类网线敷设 | m | 4200 |
| 16 | 双绞线缆 | 1、超六类网线敷设 | m | 800 |
| 17 | 配线 | 1、RVV3*2.5电缆，含敷设费用 | m | 1500 |
| 18 | 配管 | 1、名称:刚性阻燃管 2、材质:塑料 3、规格:dn25 4、配置形式:明配 | m | 5000 |
| 19 | 配电箱 | 1、配电箱安装（含漏电开关、自复位保护器、自复位保护器、排插） | 台 | 8 |
| 20 | 布放尾纤 | 1、布放尾纤 | 根 | 8 |
| 21 | 网络跳线 | 1、网络跳线跳线(3米)跳线 | 条 | 8 |
| 22 | 光纤连接 | 1、光纤连熔接 | 芯 | 128 |
| 23 | 光缆终端盒 | 1、安装12口光缆终端盒 | 个 | 8 |
| 24 | 控制箱 | 1、12口满配光纤分纤箱 | 台 | 8 |
| 25 | 安全防范分系统调试 | 1、安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 系统 | 70 |

附件

供应商资格信用承诺函

致：佛山市顺德区飞鹅永久墓园管理处

我方参与飞鹅墓园墓区安防监控工程—旧骨灰楼安防监控改造项目的竞价活动,现承诺如下:

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商(全称并加盖公章)：

日期:

附件

竞  价  函

致：      （采购方）

1．我方已仔细研究了  （项目名称）  竞价文件的全部内容，愿意以（大写）百分之          （小写）       % 的竞价折率，按合同约定及竞价文件等有关规定提供服务。我方完全理解并接受竞价文件中所规定的服务费用的确定和支付办法。

2．我方承诺在竞价有效期（竞价响应文件截止之日起90天）内不修改、撤销竞价响应文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方在此声明，所递交的竞价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本竞价响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

竞价人：                                                 （盖单位章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

邮政编码：               电话：                传真：

日期：          年       月       日